Uchwala  IV/36/03

Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 3 marca 2003r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów zbiornika wodnego retencyjno - rekreacyjnego „Skalbmierz”

na rzece Nidzicy i Szarbiówce na obszarze miasta Skalbmierz.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art.26 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139, Nr41, poz.412. Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz.42. Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229,

Nr 154, poz.1804; z 2002 r. Nr 25, poz.253 , Nr 113, poz.984. Nr 130, poz.1112) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje :

ROZDZIAŁ I

Przepisy wprowadzające

§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów

zbiornika wodnego retencyjne - rekreacyjnego „Skalbmierz" na rzece

Nidzicy i Szarbiówce na obszarze miasta Skalbmierz.

2. Plan obejmuje teren położony miedzy rzekami Nidzicą i Szarbiówką,

wałem przeciwpowodziowym przylegającym do ulicy Witosa w rejonie

przecięcia z kolejką wąskotorową. Granice planu określa rysunek planu.

§2

l. Teren zawarty w granicach planu objęty jest w większości ustaleniami

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta

Skalbmierza uchwalonego uchwałą Nr XV/52/80 RNMiG z dnia

17.03.1980 r. (Dz.Urz.Woj.Kiel.Nr 5/84 poz.15), uchwała Nr XX/94/87

RNMiG z dnia 24.06.1987 r.(Dz.Urz.Woj.Kiel.Nr 16, poz.180) ze

zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr XXVI/112/88 RNMiG z dnia

05.06.1988 r. (Dz.Urz.Woj.Kiel. Nr 18, poz.202) Nr XII/58/86

RNMiG z dnia 06.04.1986 ( Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 27/88, poz. 264)            Nr 15/91 RMiG z dnia 07.07.1991r. ( Dz. Urz. Woj. Kiel Nr 12,

poz.161 ) Nr 13/92 RMiG z dnia 14.06.1992r. (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 11,

poz. 117 ) Nr 16/94 RMiG z dnia 26.05.1994 r. ( Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8,

poz. 65) i Nr 25/94 RMiG z dnia 24.11.1994 (Dz.Urz.Woj.Kiel Nr 12,

poz. 152).

2. W części północno - wschodniej plan objęty jest ustaleniami

„Szczegółowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu

budownictwa jednorodzinnego w mieście Skalbmierz” w obrębie ulic

Witosa, 5-go Sierpnia i Kępa, uchwalonego uchwałą Nr 13/92 z dnia

14.06.1992 r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 11, poz.117 ).

3. Wymienione w ustępie l i 2 miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego tracą moc w części objętej niniejszą zmianą, w granicach

określonych w rysunku planu.

§3

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego     gminy Skalbmierz uchwalonym uchwałą Nr IX/65/99 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 04.10.1999 r. obszar objęty planem znajduje się w „strefie urbanizującego się obszaru wielofunkcyjnego rozwoju" oraz w „strefie doliny rzeki Nidzicy

- regionalny korytarz ekologiczny wyłączony z zabudowy

- biologicznie czynny ekosystem łąkowe- wodny”

§4

l. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

w następujących ilościach:

1) Za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak GZtr.057-602-720/02

zdnial2.12.2002r.

grunty kl. II - w ilości 5,6142 ha

grunty kl. III- w ilości 3,6229 ha

2) Za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego znak RR.VIII.7711-46/02 z dnia

27.11.2002r.

grunty kl. IV w ilości - 9,0769 ha

§5

Cel planu.

Podstawowym celem planu jest stworzenie w formie prawa miejscowego

zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, aby możliwa była na nim

lokalizacja czaszy zbiornika wodnego wraz z urządzeniami pomocniczymi

zbiornika oraz elementami związanymi z rekreacją. Uregulowanie formalne

w ramach planu zagospodarowania terenu stacji paliw, terenu małej

elektrowni wodnej oraz wyznaczenia rezerwy terenu pod budowę drogi

wojewódzkiej w ciągu drogi 783 zgodnie z ustaleniami „studium" gminy.

Projektowany zbiornik wodny przeznaczony będzie do retencjonowania

wód i rekreacji. Projektuje się zbiornik boczny- kopany ( nie przepływowy ),

o powierzchni ca 9 ha zlokalizowany w widłach rzek Nidzicy i Szarbiówki.

Zbiornik będzie miał pojemność ca 150 000 m³ przy założeniu normalnego

poziomu piętrzenia ( NPP ) 200,20 m n.p.m. Wysokość piętrzenia wynosić

będzie 2 m, zaś średnia głębokość zbiornika wyniesie 1,50 m.

Zbiornik będzie pełnić kilka funkcji, tj. :

- poprawienia stosunków wodnych ekosystemu

- poprawienia stosunków gruntowo- wodnych

- poprawienia walorów widokowych przez urozmaicenie

monotonnego krajobrazu doliny rzeki Nidzicy

- jako wykorzystanie rekreacyjno - wypoczynkowe, sportu

i wędkarskie

W przypadku dalszego niedoinwestowania terenu ( melioracji, budowy

utwardzonej drogi dojazdowej do pastwisk ) oraz nie podejmowania

przedsięwzięcia budowy zbiornika retencyjnego następować będzie na

przedmiotowym terenie stopniowe przechodzenie użytków zielonych

w nieużytki rolnicze. Wprowadzenie zmian w dotychczasowym planie

pozwoli także uporządkować sposób zagospodarowania terenów przyległych

do obszaru projektowanego zbiornika, szczególnie od strony północnej

i wschodniej. Pozwoli rozwiązać drogę dojazdową do małej elektrownii

wodnej i wykorzystać tereny nasypu byłej kolejki, na publiczny ciąg

spacerowe - widokowy,

## ROZDZIAŁ II

# Przepisy ogólne

§6

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa:

1) o planie - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej

w Skalbmierzu wraz z rysunkiem planu stanowiącym załącznik do

niniejszej uchwały,

2) o rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek stanowiący integralną

część planu - plansza podstawowa w skali l: 1000,

3) o przepisach szczególnych- należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz

z aktami wykonawczymi,

4) o obszarze - należy przez to rozumieć teren zawarty w granicach linii

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach

zagospodarowania, nazwany symbolem cyfrowo - literowym.

§7

Przedmiotem ustaleń planu są:

1) obszar zbiornika wodnego śródlądowego - grunty pokryte wodą - 1WS,

2) grunty przyległe do zbiornika wodnego - zapora czołowa z promenadą

stanowiąca pas dostępu w rozumieniu ustawy Prawo wodne oraz zapory

czołowej 1 ÷ 3PPd,

3) grunty przyległe do zbiornika wodnego o funkcji plaży ogólnodostępnej

i pasie dostępu w rozumieniu ustawy Prawo wodne oraz zapory czołowej

-4PPd,

4) obszar zieleni naturalnej pozostającej w strefie oddziaływania krzywej

piętrzenia - 1ZPn,

5) obszar usług komercyjnych komunikacyjnych - istniejąca stacja

benzynowa do pozostawienia - 1UCk,

6) obszary usług publicznych komunikacyjnych - parkingi związane

z obsługą terenów rekreacyjnych - 2 ÷ 3UPk,

7) obszar usług komercyjnych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki

i rekreacji- z prawem zabudowy obiektami tymczasowymi rozbieralnymi-

1UChgt,

8) obszar usług publicznych w zieleni z zakresu sportu, rekreacji i turystyki-

bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi - 1Upsrt,

9) obszar drogi zbiorczej w ciągu drogi wojewódzkiej - Miechów-

Kazimierza Wielka Nr 783 - 1KUz,

10) obszar drogi dojazdowej o charakterze drogi gminnej - 1KUd,

11) główny ciąg pieszy z dopuszczeniem awaryjnego ruchu kołowego - 1Pz

12określenie zasad przebiegu planowanej infrastruktury technicznej,

13) sposób kształtowania zabudowy,

14) sposób podziału terenu,

15) sposób tymczasowego użytkowania terenu.

§8

Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne stanowiące              ustalenia obowiązujące:

1) granice terenu objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania,

3) obszary strefy bezpieczeństwa od linii elektroenergetycznych,

4) istniejące sieci uzbrojenia technicznego do zachowania lub przebudowy,

5) planowane sieci uzbrojenia technicznego,

6) główne ciągi piesze w granicach pasów drogowych   (nieobowiązująca               aranżacja pasa drogowego ),

7) główne ciągi piesze w granicach pasa dostępu do zbiornika,

8) orientacyjne usytuowanie skupisk zieleni wysokiej.

§9

„Opracowanie ekofizjograficzne" oraz „Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze", stanowią opracowanie dołączone, opiniowane i wykładane razem z planem.

§10

1. Istniejące uzbrojenie techniczne - wodociąg oraz przewód    światłowodowy telekomunikacyjny przeznacza się do pozostawienia w nasypie byłej kolejki.

2. Nie uznaje się za sprzeczną z planem realizację infrastruktury technicznej nie oznaczonej na rysunku planu w pasach istniejących i projektowanych przestrzeni publicznych, dróg i ciągów pieszych.

3. Do czasu realizacji funkcji obszarów określonych w ustaleniach szczegółowych ustala się dotychczasowy sposób korzystania z gruntów rolnych z dopuszczeniem realizacji urządzeń związanych z użytkowaniem rolniczym.

§11

l. Podział terenu określają linie rozgraniczające tereny o różnym

przeznaczeniu.

§12

1. Zakazuje się utwardzania dróg i placów oraz parkingów nawierzchnią

pylącą typu tłuczeń, żużel.

2. Zakazuje się budowy lokalnych oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz

szczelnych zbiorników ścieków poza obszarami 1UCk i 2 UPk ze

względu na uwarunkowania hydrogeologiczne.

3. Gospodarkę odpadami regulują przepisy gminne.

§13

Warunkiem realizacji zbiornika wodnego 1Ws jest równoczesne podjęcie działań zmierzających do uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni Nidzicy i Szarbiówki, celem poprawy jakości retencjonowanych wód powierzchniowych w zbiorniku.

§14

Ze względu na występowanie licznych nawarstwionych stanowisk

archeologicznych w rejonie objętym planem, decyzje o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Wydziałem Archeologicznym

Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Kielcach.

§15

Zmiana przepisów szczególnych związanych z treścią ustaleń planu

miejscowego nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób

oczywisty daje się je zastosować do zmienionego stanu prawnego bez

naruszenia istoty i intencji planu.

ROZDZIAŁ III

Ustalenia szczegółowe

§16

1. Wyznacza się obszar zbiornika wodnego  śródlądowego  1Ws

z orientacyjną linią brzegu zbiornika dla rzędnej spiętrzenia wody NPP-

200, 20 m n.p.m.

2. Wysokość piętrzenia do 2m.

3. W obrębie zbiornika dopuszcza się budowę przystani, basenów

kąpielowych, mostków oraz wyspy.

4.  Zakazuje się odprowadzania oczyszczonych ścieków sanitarnych

i deszczowych w obrębie zbiornika.

5.  Zbiornik wodny kwalifikowany jest do przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest

wymagane.

6.  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymaga

uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Krakowie.

7.  Bilans mas ziemnych powinien uwzględnić konieczność wykonania

nasypów pod drogę 1KUz, oraz nasypy w obszarze 2UPk.

§17

1.  Wyznacza się obszary 1PPd, 2PPd, 3PPd gruntów przyległych do

zbiornika wodnego, na których wykonana zostanie zapora czołowa

wschodnia, południowa i zachodnia zbiornika z promenadą po koronie

wału stanowiącą równocześnie pas dostępu do zbiornika wodnego

w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

2.  Szerokość utwardzonego ciągu pieszego w koronie zapory minimum

3 m. Wskazane utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego materiałem

naturalnym - kamień „kocie łby”, drewno podkładowe, bale drewniane

impregnowane lub ze specjalnie formowanych ciężkich płyt żelbetowych.

3.  Brzegi skarp wykonać jako odarniowane ze wzmocnieniem w postaci np.

„ekoplastra".

4.  Zewnętrzne skarpy w obszarze 1PPd i 3PPd zakończone będą

biegnącymi równolegle do osi zapór rowami odwadniającymi lub

drenażem odwadniającym .

§18

1. Wyznacza się obszar 4PPd stanowiący pas dostępu w rozumieniu ustawy

Prawo wodne o funkcji plaży ogólnodostępnej i częściowo zapory czołowej północnej.

2.  Przestrzenny kształt terenu należy uformować tarasowo, ze spadkiem

w kierunku południowym 5%, do rzędnej brzegu 200,20 m n.p.m.

u podnóża nasypu byłej kolejki.

3.  W pasie 15 m nawierzchnię terenu należy docelowo zagospodarować

w części w formie pól piaskowych, z głazami narzutowymi, w części

w formie np. amfiteatralnego solarium z drewnianymi, sezonowymi

ławkami do opalania.

Ciągi piesze stabilizować nieregularnymi płaszczyznami z kamienia

naturalnego lub specjalnie formowanych ciężkich płyt żelbetowych.

§19

1.  Wyznacza się obszar 1ZPn zieleni publicznej o naturalnym charakterze

pozostającej w strefie oddziaływania krzywej piętrzenia wód, bez prawa

zabudowy.

2.  Wskazuje się na potrzebę wykonania makroniwelacji terenu w zakresie

porządkującym z zachowaniem naturalnego spływu wód i koryta

bocznego rzeki Nidzicy.

§20

1.  Wyznacza się obszar 1UCk - usług komercyjnych obsługi komunikacji,

dla którego podstawową funkcję stanowi stacja benzynowa, usługi handlu

i gastronomii.

2.   Istniejące obiekty stacji benzynowej przeznacza się do zachowania,

przebudowy lub rozbudowy na warunkach określonych w postępowaniu

administracyjnym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

planowanych przedsięwzięć dla inwestycji mogących pogorszyć stan

środowiska, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

- Obsługa komunikacyjna stacji z ulicy dojazdowej 1KUd.

§21

1. Wyznacza się obszary publicznych usług komunikacyjnych 2UPk

i 3UPk - o podstawowej funkcji parkingów buforowych związanych

z obsługą terenów rekreacyjnych wokół zbiornika.

2. Dla obszaru 2UPk ustala się następujące warunki zabudowy:

1) Parking należy rozwiązać z dostępem z ulicy dojazdowej 1KUd.

2) Ukształtowanie terenu należy wykonać ze spadkiem w kierunku

ulicy 1KUd.

3) Nawierzchnię zaprojektować z płyt ażurowych, przerośniętych

trawą.

4) Wprowadzić zieleń wysoką w partiach terenu oznaczonych na rys.

planu

5) Zaznaczony na rys. planu sposób aranżacji parkingu nie stanowi

ustalenia obowiązującego

6) W obszarze 2UPk dopuszcza się lokalizację obiektów związaną

z gospodarką ściekową ( zbiorników, przepompowni ).

3. Dla obszaru 3UPk ustala się następujące warunki zabudowy:

1) Parking należy rozwiązać z dostępem z drogi 1KUz na

skrzyżowaniu z ulicą 1KUd, prowadząc liniowo po nasypie

umożliwiającym jego połączenie z nasypem byłej kolejki

wąskotorowej, zapewniając przepust awaryjnego zrzutu wody

z planowanego zbiornika do odnogi rzeki Nidzicy w obszarze

1ZPn oraz przepust wód z odwodnienia wschodniej zapory

czołowej zbiornika.

2) W części za nasypem kolejki płytę parkingu rozwiązać w poziomie

terenu istniejącego ( bez nasypu ) z płyt ażurowych żelbetowych

specjalnych ( np.z betonu mostowego ) przerośniętych trawą

3) Nasadzenia zieleni wysokiej komponowanej profesjonalnie

wykonać w partiach oznaczonych na rysunku planu

4. l) Wzdłuż górnej części liniowego parkingu wykonać ciąg pieszy

utwardzony o szerokości minimum 3 m oddzielony od jezdni 2 m pasem zieleni, z materiałów naturalnych, kamień „kocie łby”, bale impregnowane, specjalne płyty betonowe

2). Nawierzchnię urządzoną parkingu w tej części wykonać z płyt

ażurowych dobrej jakości, żelbetowych, specjalnych z betonu mostowego,

odpornego na środowisko podmokłe z uwzględnieniem warunków

geotechnicznych posadowienia.

§22

1. Wyznacza się obszar lUChgt usług komercyjnych z zakresu handlu,

gastronomii, turystyki campingowej i rekreacji.

2. Ze względu na możliwość okresowego podtopienia terenu między

nasypem kolejki a rzeką Nidzicą wprowadza się zakaz lokalizacji stałych

obiektów kubaturowych.

3. Dopuszcza się lokalizację tymczasowych, przenośnych lub rozbieralnych

obiektów sezonowych związanych z funkcjami handlu, gastronomii,

zaplecza higieniczno - sanitarnego, obiektów i urządzeń do rekreacji.

4. Częściowe zagospodarowanie terenu należy zorganizować w oparciu

o projekt zagospodarowania sporządzony przez uprawnionego architekta

dla całego obszaru.

5. Wprowadza się obowiązek zasilania obiektów w wodę z sieci

wodociągowej i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

komunalnej lub tymczasowego zbiornika ścieków zlokalizowanego poza

obszarem okresowo zalewanym (np. w obszarze 2UPk).

§23

1. Wyznacza się obszar lUpsrt usług publicznych w zieleni  z zakresu

sportu, rekreacji, turystyki - bez prawa zabudowy obiektami

kubaturowymi.

2. Dopuszcza się realizację obiektów sportowych, boisk, solarium.

3. Ze względu na możliwość okresowej podmokłości terenu, wszystkie

urządzenia należy realizować z materiałów odpornych na działanie wody,

jak kamień, specjalny beton, bale drewniane impregnowane.

4. Nasadzenie zieleni wysokiej profesjonalnie komponowanej należy

wykonać w miejscach orientacyjnie zaznaczonych w rysunku planu.

§24

1. Wyznacza się teren ulicy miejskiej 1KUz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr

783 - odciążającą od uciążliwego ruchu ciężkiego centrum Skalbmierza.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na 25 m, w tym:

- jezdnia szerokości 7,0 m

- chodnik szer. 2 m -jednostronny

- ścieżka rowerowa dwukierunkowa o min. szerokości 2,0 m -jednostronna.

3. Dopuszcza się korektę linii regulacyjnej ulicy, jeżeli wynika to z oczywistych uwarunkowań geotechnicznych stwierdzonych w badaniach szczegółowych oraz z geometrii drogi i nasypów.

§25

1. Wyznacza się teren ulicy miejskiej. 1KUd o charakterze dojazdowym,

łączącą ulicę zbiorczą 1KUz z ulicą Witosa z możliwością przekształcenia w ulicę wyższej kategorii, gdyby wymagały tego względy organizacji ruchu.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m. Szerokość jezdni 6m,

chodnik jednostronny min.3m po stronie południowej, oddzielony pasem

zieleni 2 m od jezdni.

3. Na rysunku planu zaznaczono nieobowiązujący sposób aranżacji pasa

drogowego.

§26

1. Wyznacza się obszar IPz głównego ciągu pieszego z dopuszczeniem

ruchu kołowego awaryjnego, po śladzie istniejącego nasypu kolejki

wąskotorowej.

2. Szerokość urządzonego ciągu minimum 4m, z ławeczkami, oświetleniem

parkowym, elementami małej architektury.

3. Utwardzenie nawierzchni- kamień lub specjalne płyty betonowe odporne

na środowisko wodne.

4. Na rysunku planu zaznaczono orientacyjny sposób aranżacji ciągu

pieszego.

§27

1. Wyznacza się obszar strefy bezpieczeństwa od istniejącej linii ŚN 15 KV-

7,5 m po obu jej stronach, w których nie powinna być realizowana

zabudowa i urządzenia przeznaczone na pobyt ludzi.

2. Wprowadza się obowiązek przebudowy napowietrznej linii ŚN 15 KV

przebiegającej przez południowo zachodni narożnik działki Nr 138/2

w sposób nie kolidujący z urządzeniami wodnymi.

§28

Zasilanie w wodę należy rozwiązać z wodociągu miejskiego na warunkach

określonych przez zarządcę sieci.

§29

Odprowadzanie ścieków sanitarnych dla terenów rekreacyjnych należy

rozwiązać do systemu kanalizacji miejskiej. Ewentualnie szczelny zbiornik bezodpływowy lub przepompownię należy lokalizować w obszarze 2U

§30

Odprowadzenie wód deszczowych z obszaru planowanych dróg wykonać jako systemy lokalne z ewentualnym zrzutem poza zbiornikiem wodnym na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

§31

Zasilanie w energię elektryczną na warunkach określonych przez zarząd sieci, z rozprowadzeniem kablowym w pasach dróg i przestrzeni publicznych.

ROZDZIAŁ IV

Przepisy szczególne

§32

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art.36 ust.3 ustawy z dnia 7lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%, ponieważ zmiany przeznaczenia gruntów w planie miejscowym nie powodują wzrostu ich wartości w aspekcie komercyjnym.

ROZDZIAŁ V

# Przepisy końcowe

§33

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.

§34

Niniejsza uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§35

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowie Miasta i Gminy

Skalbmierz.