PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowa modernizacja

placówki oświatowej w Skalbmierzu, gmina: Skalbmierz

„szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

(bieżnia l.a. 3torowa, boisko trawiaste, mała architektura,

boisko sztuczna trawa, widownia, chodniki, ogrodzenie)

Nazwy i kody (CPV)

„roboty remontowe i modernizacyjne”

Grupa robót: 45453000-7

Adres obiektu budowlanego: 28-530 Skalbmierz, ul. ppor. Sokoła 55,

gmina: Skalbmierz, powiat: kazimierski,

woj. świętokrzyskie.

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skalbmierz, 28-530 Skalbmierz,

ul. T. Kościuszki 1,

powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie

Data opracowania przedmiaru robót: 2009-02-04

-    2    -

- Spis działów przedmiaru robót:

  - Bieżnia l.a., chodniki, mała architektura,

  - Boisko trawiaste i obsiew skarp,

  - Wyposażenie

  - Boisko sportowe + ogrodzenie + siedziska.

UWAGA:

- rozbiórka chodników z płyt betonowych i betonu, koryt

ściekowych betonowych oraz stopni na skarpach

z elementów betonowych wraz z wywiezieniem gruzu pochodzącego z tej rozbiórki wykonana zostanie przez zamawiającego we własnym zakresie,

- dowóz ziemi urodzajnej na powierzchnię boiska trawiastego

zapewni we własnym zakresie zamawiający,

- rozbiórkę konstrukcji stalowej pod zniszczonym byłym

zadaszeniem wejścia przy placu zabaw – wykona we własnym zakresie zamawiający,

- remont i uzupełnienie piaskiem skoczni we własnym  zakresie wykona zamawiający.

Robót wymienionych w uwagach nie kosztorysować.

-    3    -

- Tabele przedmiaru robót

| Nr poz. przed- miaru | # Kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakła-dów rzeczo- wych. | # Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru | Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedno-stka miary której dotyczy pozycja przed-miaru | Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | KNNR-1 0112/02 KNNR-6 0104/03 KNNR-6 0109/02 KNR 2-02 0290/01 kalkulacja oferenta KNNR-6 0705/01 KNNR-6 0404/05 | STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 9.1. STWiOR 1 STWiOR 9.4. STWiOR 1 STWiOR 9.4. STWiOR 1 STWiOR 9.4. + instrukcja producenta STWiOR 1 STWiOR 9.4. STWiOR 1 STWiOR 8.2. | 3.1. Bieżnia l.a., chodniki, mała archi- tektura: Roboty pomiarowe przy powierzchnio-wych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie boiska, bieżnię itd. Boisko, place, chodniki, bieżnia l.a., skarpy: 0,40ha Warstwa odsączająca z piasku wykonywa-na i zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. 75,00x6,11=458,25m2 Podbudowa z mieszanki betonowej z betonu B 25, grubość warstwy 15cm, z wykonaniem dylatacji oraz pielęgnacją piaskiem i wodą. 75,00x3,75=281,25m2 Zbrojenie w/w podbudowy betonowej (przygotowanie i montaż zbrojenia) prętami stalowymi okrągłymi ze stali StO, fi 6mm. (75,00x19+3,80x375)x0,222=632,70kg Nawierzchnia poliuretanowa systemowa grubości 1,3cm CONIPUR MX (lub równoważna) z wykonaniem wszystkich czynności technologicznych podanych w STWiOR oraz instrukcji producenta nawierzchni. 75,00x3,75=281,25m2 Oznakowanie poziome farbą chlorokau-czukową – linie segregacyjne poszcze-gólnych torów bieżni malowane ręcznie. 75,00x2x0,05=7,50m2 Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8cm,na podsypce cementowo-piasko-wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. | ha m2 m2 kg m2 m2 | 0,40 458,25 281,25 632,70 281,25 7,50 |

-    4    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 | KNNR-6 0606/03 KNNR-6 0502/02 KNR 2-02 0218/01 KNNR-2 1121/05 KNR 2-02 1207/06 KNNR-2 1302/05 KNNR-1 0526/01 KNR 2-21 0213/01 | STWiOR 1 STWiOR 8.2. STWiOR 1 STWiOR 8.1. STWiOR 1 STWiOR 3.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 2.1. | 75,00x2+35,20x3+44,00+26,50+6,50x2x x5=391,10m Ścieki z elementów betonowych, kolorowe (kolor kostki) grubości 15cm, na podsypce cementowo-piaskowej. 27,70+38,50+11,35+51,00+2,60x2+ +80,00x2+80,00=373,75m Chodniki z kostki betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 75,00x0,80x2+15,00x1,00+25,00x2,65+ +38,50x2,70+11,35x17,40+40,00x2,60+ +11,00x3,90+80,00x2x1,00+28,50x1,00+ +2,20x3,00x5=871,09m2 minus schody: 3,80x4,75= - 18,05m2 --------------------------- 853,04 Schody betonowe zewnętrzne z betonu B 25, wysokość stopni 15cm, szerokość stopni 35cm. 2,20x4,00x0,35x5+3,80x4,75x0,15= 18,10m3 Okładziny schodów z płytek „gres” o wymiarach 30x30cm, mrozodpornych, gat.I, układanych na kleju mrozodpornym metodą kombinowaną (powierzchnia płytek antypoślizgowa). (0,35+0,15)x11x5x2,20+1,00x2,20x3x5+ +3,00x3,80+0,14x3,80x6+0,35x3,80x5= 114,74m2 Balustrady z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, wysokość balustrady 110cm. 4,75x2+5,00x2x5=59,50m Bramy stalowe prętowe wys.2,00m. 2,00x2,00x3=12,00m2 3.2. Boisko trawiaste i obsiew skarp: Rozścielenie dostarczonej wcześniej przez inwestora ziemi urodzajnej (we własnym zakresie) – spycharką gąsienicową na terenie płaskim (boisko trawiste – trawa naturalna). 35,20x26,50x0,15=140,00m3 Rozrzucenie ziemi kompostowej warstwą grubości 2cm. Boisko trawiaste: 35,20x26,50=932,80m2 Skarpy: 80,00x2x2,50+30,00x3,50= 505,00m2 ----------------------------- 1.437,80m2 | m m m2 m3 m2 m m2 m3 m2 | 391,10 373,75 853,04 18,10 114,74 59,50 12,00 140,00 1.437,80 |

-    5    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | KNR 2-21 0401/05 KNR 2-21 0402/05 kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta | STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta | Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim (boisko trawia-ste). Przedmiar z poz. 15 – boisko: 932,80m2 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach. Przedmiar z poz. 15 – skarpy: 505,00m2 3.3. Wyposażenie: Tablice do gry w koszykówkę z pleksi (poliwęglan). 4,00szt Zestawy do koszykówki, do montażu na boisku zewnętrznym, jednosłupowy. 4,ookpl Bramki do gry w piłkę ręczną (aluminio-we) wraz z siatką i piłkochwytami za bramkami. 2,00kpl Słupki wraz z siatką do gry w siatkówkę, stalowe, ocynkowane. 1,00kpl Stanowisko sędziowskie („wieżyczka”) z rur stalowych ocynkowanych, z siedzis-kiem i zabezpieczeniem pasami bezpie-czeństwa. 1,00kpl Tablice wyników (ręczna). 2,00szt Ławki parkowe z prefabrykatów żelbeto-wych – siedzenie z drewna. 10 ławek o długości 2,0m każda. 2,00x10=20,00m Kosze na śmieci „parkowy” „6” pojemność ~36l. 10,00szt płotki do biegów – treningowe. 10,00szt Bloki startowe do biegów – stalowe. 3szt Belka do skoku w dal. 1,00szt Słupki wraz z siatką do gry w tenisa (stalowe, ocynkowane). 1,00kpl | m2 m2 szt kpl kpl kpl kpl szt m szt szt szt szt kpl | 932,80 505,00 4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 2,00 20,00 10,00 10,00 3,00 1,00 1,00 |

-    6    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | KNNR-7 0506/01 + kalkulacja oferenta KNR 2-02 1804/12 + kalkulacja KNR 2-01 0307/02 KNR 2-01 0307/06 KNR 2-02 0206/01 KNNR-2 1201/03 KNNR-6 0404/05 KNNR-6 0502/02 kalkulacja oferenta | STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 3.1. STWiOR 1 STWiOR 9.2. STWiOR 1 STWiOR 8.2. STWiOR 1 STWiOR 8.1. STWiOR 1 + instrukcja producenta | Daszki aluminiowe nad drzwiami wejścio-wymi do budynku Szkoły. 3,00x1,20+1,50x1,00=5,10m2 3.4. Boisko sportowe + ogrodzenie: Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej, ślimakowej z drutu ocynkowanego 2,8mm, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10m z rur o średnicy 100mm, podpartych rurą stalową fi 75mm z wykopaniem dołów, obsadzeniem w gruncie na głębokość min. 1m poniżej poziomu terenu i obetonowa-niem betonem zwykłym B 15. Słupki pominiowane dwukrotnie i pomalowane farbą ftalową dwukrotnie. 70,00m Wykopy pod widownię wykonywane ręcznie z przewozem gruntu taczkami na odległość 10m. Grunt kat. III. 0,30x1,00x15,00+0,30x0,75x15,00+ +0,30x0,40x15,00+0,30x0,70x3,30x2= 11,06m3 Dodatek za każde 10m odległości prze-wozu. 11,06x2=22,12m3 Ściany betonowe proste o grubości 15cm, wysokości do 3m, z betonu B 15. 1,35x15,00x3=60,75m2 3,30x1,70x2=11,22m2 ------------------ 71,97m2 Wypełnienie przestrzeni przy ścianach betonowych oraz pod kostkę betonową – ubitym piaskiem do zapraw. 1,35x0,15x15,00x3+0,80x0,15x15,00x3= 14,15m3 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 32,00+15,00=47,00m (26,50+44,00)x2=141,00m ------------------- 188,00m Chodniki z kostki brukowej, betonowej grubości 6cm, kolorowej (kolor czerwony + kolor czarny), układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. (32,00+3,30)x1,00+0,95x15,00x3=78,05m2 Montaż siedzisk z tworzywa sztucznego, kolorowych z oparciem. Kolor siedzisk poda Dyr. Szkoły. | m2 m m3 m3 m2 m3 m m2 | 5,10 70,00 11,06 22,12 71,97 14,15 188,00 78,05 |

-    7    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 40 41 42 | KNNR-6 0107/02 KNNR-6 0108/01 + 0108/05x25 KNNR-6 0308/01 kalkulacja oferenta | STWiOR 1 STWiOR 9.2. STWiOR 1 STWiOR 9.3. STWiOR 1 STWiOR 9.3. STWiOR 1 + instrukcja producenta trawy | 30x3=90,00szt Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucz-niem kamiennym sortowanym, grubość warstwy 15cm. Poszerzenie boiska: 8,80x26,50x0,15= 34,98m3 Ręczne wyrównanie istniejącej podbudo-wy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samocho-dami samowyładowczymi na odl. 30km. Przyjęto 70t Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej 4cm, transport mieszanki samo-chodami samowyładowczymi. 26,50x44,00=1.166,00m2 Systemowa nawierzchnia z syntetycznej trawy do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności podanych przez producenta trawy (przygotowanie podłoża, montaż nawierzchni wraz z liniami wyznaczającymi poszczególne boiska). Trawa kolor zielony. Trawa syntetyczna musi posiadać wymagane atesty i aprobaty). Przedmiar jak w poz. 41: 1.166,00m2 | szt m3 t m2 m2 | 90,00 34,98 70,00 1.166,00 1.166,00 |

UWAGA:

- podane w kol. 2 wskazane publikacje zawierające kosztorysowe normy  nakładów

rzeczowych nie stanowią dla oferenta obowiązku ich stosowania. Podstawy wyliczenia cen ofertowych oferent stosuje swoje adekwatne do faktycznych nakładów do poniesienia a związanych z projektem technicznym, opisem technicznym, rysunkami, STWiOR oraz przedmiarem robót. Oferent stosuje swoją bazę cenową i swoje nakłady normatywne a podane w kol. 2 KNR-y i KNNR-y to tylko ewentualna ale nieobowiązkowa baza nakładów normatywnych do zastosowania przez oferenta.