PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowa modernizacja

placówki oświatowej w Topoli, gmina: Skalbmierz

„szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

Nazwy i kody (CPV)

„roboty remontowe i renowacyjne”

Grupa robót: 45453000-7

Adres obiektu budowlanego: Topola, 28-530 Skalbmierz, gmina: Skalbmierz,

powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie.

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skalbmierz, 28-530 Skalbmierz,

ul. T. Kościuszki 1,

powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie

Data opracowania przedmiaru robót: 2009-02-04

-    2    -

- Spis działów przedmiaru robót:

  - Wymiana okien i drzwi (częściowa),

  - Remont pomieszczeń – roboty budowlane,

  - Instalacja wod.kan. i c.o.,

  - Boisko sportowe+ogrodzenie+siedziska.

-    3    -

- Tabele przedmiaru robót

| Nr poz. przed- miaru | # Kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. | # Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru | Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedno-stka miary której dotyczy pozycja przed-miaru | Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 2 3 4 | KNR 4-01 0354/04 KNR 4-01 0354/05 KNR 4-01 0354/07 KNNR-7 0701/04 + kalkulacja | STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + szkice | 3.1. Wymiana okien i drzwi (częścio- wa) w budynku Szkoły Podstawo- wej i Gimnazjum: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych opow. do 2m2. Okna w korytarzu przy w.c.: 7+5=12szt Okna zaplecza sali gimnastycznej: 12szt Okna w stołówce: 5szt ------------------- 29,00szt Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. ponad 2m2. Sala gimnastyczna: 2,45x2,10x12= 61,74m2 Korytarz przy w/w sali: 1,77x1,45=2,57m2 Pokój administracyjny.: 1,70x1,45=2,47m2 Klasy gimnazjalne: 2,45x2,08x11= 56,06m2 Drzwi wejściowe przy gimnazjum: 1,00x2,10=2,10m2 Drzwi wejściowe z placu:1,90x2,63=5,0m2 Drzwi wejściowe do szkoły: 1,90x2,05=3,90m2 Drzwi na salę gimnastyczną i zaplecze: 1,45x2,00x3+1,80x2,03=12,35m2 okna w bud. Szkoły: 1,60x1,92x(1+1)= 6,14m2 (pokój dyr. i pokój nauczycieli) -------------------------------- 152,33m2 Wykucie z muru ościeżnic stalowych, drzwiowych o pow. do 2m2. w.c. zaplecza sali gimnastycznej: 4szt Okna jednokomorowe z PCW, z okuciami obwiedniowymi w skrzydłach okiennych, szklone szybą niskoemisyjną 1,0W/m2k | szt m2 szt | 29,00 152,33 4,00 |

-    4    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | KNNR-7 0701/03 + kalkulacja KNNR-7 0701/05 + kalkulacja KNNR-7 0701/05 + kalkulacja kalkulacja oferenta kalkulacja oferenta KNR 4-01 0533/02 KNNR-2 1103/02 KNNR-2 1104/01 KNNR-7 0203/04 + kalkulacja KNNR-7 0701/06 + kalkulacja | STWiOR 1 + szkice STWiOR 1 + szkice STWiOR 1 + szkice STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 1 | Okna i okucia w kolorze białym. Korytarz przy w.c. oraz stołówka: 1,06x1,72x17=30,99m2 Okna jednokomorowe z PCW, z okuciami obwiedniowymi w skrzydłach okiennych, szklone szybą niskoemisyjną 1,0W/m2k, od zewnątrz szyba nietłukąca O2 ( w sanita-riatach ponadto zmatowienie szyb). Zaplecze sali gimnastycznej: 0,90x1,45x12=15,66m2 Okna jednokomorowe z PCW, z okuciami obwiedniowymi w skrzydłach okiennych, szklone szybą niskoemisyjną 1,0W/m2k. Z poz. 2: korytarz przy sali gimnast., pokój administr., klasy gimnazjalne, okna w budynku szkoły: 2,57+2,47+56,06+6,14=67,24m2 Okna j.w lecz z szybą nietłukącą się od zewnątrz O2, od wewnątrz P2 (sala gimnastyczna). 2.45x2,10x12=61,74m2 Wbudowanie w oknach nawiewników higrosterowanych EHA 755 o wydajności przepływu strumienia powietrza ~50m3/h (lub równoważne). 48,00szt Wbudowanie w skrzydłach okiennych okien jadalni, otwieranych oraz otwierano-uchylnych – siatek p/owadom (moskitiery). 5x2=10,00szt Wymiana podokienników z blachy na nowe. (1,16x17+1,00x12+1,90x2+2,55x11+ +1,70x2+2,55x12)=97,57mx0,25=24,39m2 Skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej, okleina w kolorze dąb, wewnętrzne oszklone (łazienkowe), konfekcjonowane. 0,80x2,00x4+0,90x2,00x2=10,00m2 Ościeżnice stalowe, typowe. 6szt Drzwi stalowe o zwiększonej odporności na włamanie klasy 4 z grubą przylgą, ocynkowane, ocieplone, z samozamyka-czem i dwoma zamkami, malowane proszkowo na kolor podany przez dyr. szkoły. 1,00x2,10+1,90x2,63 (z naświetlem)+ +1,90x2,05=10,99m2 naświetle szklone szybą P2. Drzwi z PCW dwuskrzydłowe, szklone szybą bezpieczną od wewnątrz i od zewnątrz O2, wyposażone w samozamy- | m2 m2 m2 m2 szt szt m2 m2 szt m2 | 30,99 15,66 67,24 61,74 48,00 10,00 24,39 10,00 6,00 10,99 |

-    5    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | KNR 4-01 0708/01 KNR 4-01 0708/02 KNR 4-01 1204/08 KNR 4-01 1204/01 KNR 2-02 1611/02 KNR 4-01 0701/02 KNR 4-01 0329/02 KNR 4-01 0348/02 KNNR-2 0701/01 | STWiOR 1 STWiOR 5.1. STWiOR 5.2. STWiOR 1 STWiOR 5.1. STWiOR 5.2. STWiOR 1 STWiOR 6.1. STWiOR 1 STWiOR 6.1. STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 4.1. STWiOR 4.2. | kacz, 2 zamki, kolor PCW biały. 1,45x2,00x3+1,80x2,03=12,35m2 Uzupełnienie tynków z zaprawy cem.wap. na ościeżach o szerokości do 15cm. [(1,06+1,72x2)x17+(0,90+1,45x2)x12+ +(1,77+1,45x2)+(1,70+1,45x2)+(2,45+ +2,08x2)x11+(1,60+1,92x2)x2]=214,96m Uzupełnienie tynków z zaprawy cem.wap. na ościeżach o szerokości do 25cm. Przedmiar jak w poz. 15: 214,96m Przygotowanie powierzchni pod malowa-nie. 214,96x(0,13+0,25)=81,68m2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-nymi starych tynków ościeży. Przedmiar jak w poz. 17:81,68m2 Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich, jednokolumnowych o wysokości do 6m. 12kolumn 3.2. Remont pomieszczeń sali gimna- stycznej i zaplecza oraz klasy gimnazjum – roboty budowlane: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach. Ścianki do rozbiórki: (3,28x3+1,00x6+ +0,90x4+1,95x4+0,74x2+0,10x4)x2,65= 77,16m2 pod proj.płytki: (1,50x2+3,10)x2,05= 12,50m2 minus drzwi: 0,70x2,05x8= - 11,48m2 (77,16+12,50)-11,48=78,18m2 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł o grubości ½ c na zaprawie cementowo-wapiennej (do projektowanych pomieszczeń „3” i „4”). 1,05x2,10x2=4,41m2 Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grubości ¼ c, na zaprawie cementowo-wapiennej. (3,28+3,65x2+0,74+1,00)x2,65=32,65m2 minus drzwi: 0,70x2,05x4= - 5,74m2 32,65 – 5,74=26,91m2 Ścianki działowe pełne z cegieł budowla-nych dziurawki kl. 10, na zaprawie cem. wap. „5”MPa, grubości ¼ c. (3,65x3+1,30x4+1,50x2)x2,65=50,74m2 minus drzwi: 0,90x2,05x4= - 7,38m2 50,74 – 7,38=43,36m2 | m2 m m m2 m2 kolumna m2 m2 m2 m2 | 12,35 214,96 214,96 81,68 81,68 12,00 78,18 4,41 26,91 43,36 |

-    6    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | KNR 4-01 0313/01 KNR 4-01 0208/04 KNR-W 2-17 0141/06 + kalkulacja KNR 2-17 0113/02 KNR 2-02 0504/03 wacetob-pzitb KNR 4-01 0807/04 KNR 4-01 0818/05 KNR 4-01 0804/07 KNR 4-01 0212/01 KNR 2-02 0201/01 | STWiOR 1 STWiOR 4.1. STWiOR 4.2. STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 3.1. | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, przesklepienie zbrojone bednarką. 1,20x0,25x0,065x4=0,078m3 1,30x0,12x0,25x2=0,078m3 -------------------------- 0,156m3 Przebicie otworu w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm, w stropie kuchni, klatki schodowej przy kuchni oraz pomieszczeniu „3” i „4” zaplecza sali gimnastycznej. 4,00szt Zamontowanie okapu wentylacyjnego typ DM-3601 o wym. 2500/900/550 z łapa-czem tłuszczu i wentylatorem W1 (wszystkie nakłady łącznie z podłączeniem wentylatora). 1,00kpl Wywiew z okapu kuchennego i jako wentylacja klatki schodowej przy kuchni oraz pomieszczeń „3” i „4” zaplecza sali gimnastycznej – kanał dwuściankowy izolowany z blachy stalowej kwasoodpor-nej d-200/250 – udział kształtek do 35%. 1,30x3+2,00=5,90m Obróbki z papy termozgrzewalnej, polime-rowo-asfaltowej, wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci do 27% - wywiewu okapu i kanałów wentylacji wyciągowej. 1,00x4=4,00m2 Zerwanie posadzki z masy lastrykowej w pom. zaplecza sali gimnastycznej. 8,10+1,25+1,25+32,50=43,10m2 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Zaplecze sali gimnastycznej: 3,65x1,50x2=10,95m2 klasa gimnazjum „1”: 67,50+16,10=83,60m2 ----------------------- 94,55m2 Zerwanie posadzki cementowej. Przedmiar jak w poz. 30: 94,55m2 Rozbiórka podłoża betonowego pod posadzką. Przedmiar jak w poz. 29+część poz. 30: (43,10+10,95)x0,15=8,11m3 Ławy fundamentowe pod ścianki działowe z betonu B 15. (3,65x3+1,30x4+1,50x2)x0,20x0,20= 0,77m3 | m3 szt kpl m m2 m2 m2 m2 m3 m3 | 0,156 4,00 1,00 5,90 4,00 43,10 94,55 94,55 8,11 0,77 |

-    7    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | KNR 2-02 0803/03 KNR 2-02 0829/01 KNR 2-02 0829/06 KNNR-2 1201/02 KNNR-2 0604/01 KNNR-2 1202/02 KNR 2-02 1118/08 KNR 2-02 1115/01 KNNR-2 1206/02 KNNR-2 1206/07 KNNR-2 1206/04 KNNR-7 0506/01 + kalkulacja | STWiOR 1 STWiOR 5.1. STWiOR 5.2. STWiOR 1 STWiOR 5.3. STWiOR 1 STWiOR 5.3. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 STWiOR 7.1. STWiOR 1 + instrukcja producenta | Tynki zwykłe III kategorii ścian. (2,30x6+1,20x10+1,30x2+1,40x2+1,50x x4)x2,65=98,58m2 minus otwory: 0,90x2,05x8= - 14,76m2 98,58 – 14,76=83,82m2 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej. (3,65x4+1,20x4+1,50x4x2)x2,65=83,21m2 minus otwory: (0,90x2,05x8+1,00x2,05x x2)= - 18,86m2 83,21 – 18,86=64,35m2 Licowanie ścian płytkami fajansowymi gat.I, szkliwionymi o wymiarach 20x25cm na klej, metodą zwykłą z wykończeniem listwami z PCV. Przedmiar jak w poz. 35: 64,35m2 Podkład murarski na podłożu gruntowym z gruzu ceglanego zalanego zaprawą cementową. (43,10+10,95)x0,12=6,48m3 Izolacja z folii polietylenowej i papy asfaltowej na lepiku asfaltowym. 43,10+10,95=54,05m2 Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarta na gładko. Przedmiar jak w poz. 29+30: 43,10+94,55=137,65m2 Posadzka z płytek „gres” gat. I o wymia-rach 30x30cm układana na klej w „karo”. 17,90+6,80+6,60+32,50=63,80m2 Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych. 10,95+83,60 z poz.30=94,55m2 Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej „Gamrat-Rekord P”, grubości 2,0mm gat.I , na kleju Winylep. Wykładzina musi posiadać atest dopuszczający do stosowania w pomiesz-czeniach szkolnych. Przedmiar jak w poz. 41: 94,55m2 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. Przedmiar jak w poz. 41: 94,55m2 Listwy przyścienne z polichlorku winylu, klejone. (11,70+2,80+5,75x2)x2+3,65x2+1,50x4= 65,30m Daszki aluminiowe nad drzwiami wejścio-wymi do budynku szkoły. 4,50x1,50+2,00x1,00+3,00x1,50=13,25m2 | m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m2 | 83,82 64,35 64,35 6,48 54,05 137,65 63,80 94,55 94,55 94,55 65,30 13,25 |

-    8    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | KNNR-3 0906/07 KNNR-3 0605/04 KNR 4-01 1206/04 KNR 4-01 1212/19 KNR 4-01 1212/28 KNR 4-01 0354/12 KNNR-2 1802/01 KNR 4-01 0310/02 KNR 4-01 0310/06 KNR 4-01 0354/13 KNR 4-01 0322/02 KNR 4-01 0419/01 KNR 2-02 0219/05 | STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 6.1. STWiOR 1 STWiOR 6.1. STWiOR 1 STWiOR 6.1. STWiOR 1 STWiOR 6.1. STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 STWiOR 4.1. STWiOR 4.2. STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 3.1. | Wymiana płyt kuchennych (komplet 3szt). 1,00kpl Dwukrotne malowanie tynków wewnętrz-nych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Zaplecze sali gimnastycznej: Sufity: 268,50m2 Ściany: (21,50x2)x1,10+(1,85+3,65x4+ +5,42x2+5,60c2)x2,65+(1,20x6+ +3,65x2+1,50x8)x0,65= 268,50+166,52=435,02m2 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrz-nych ścian farbami ftalowymi – z jedno-krotnym szpachlowaniem. Zaplecze sali gimnastycznej: (21,50x2+1,85)x1,60=71,76m2 (3,65x2+1,40x2)x1,60=16,16m2 minus otwory: 2,05x1,60x2= - 6,56m2 (71,76+16,16)-6,56=81,36m2 Dwukrotne malowanie ftalowe grzejników radiatorowych. (0,55x0,15)x2x60=9,90m2 Dwukrotne malowanie rur farbą ftalową. 48,00m Wykucie z muru podokienników lastryko-wych. 1,10x2+2,55x4x2(klasy gimnazjalne)= 22,60m Parapety okienne w 2 klasach gimnazjum z elementów granitowych grubości 4cm i szerokości 30cm, gat.I. 2,55x4x2=20,40m Przemurowanie kominów z cegieł kl.15, na zaprawie cem.wap. „8”MPa. Komin musi wystawać min. 60cm ponad pow. połaci dachowej licząc od strony kalenicy. 0,90x0,38x4x2,50=3,42m3 Odgruzowanie przewodów kominowych. 11,00x8+6,00x8=136,00m Wykucie z muru kratek wentylacyjnych. 32,00szt Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x20cm z PCW kolor biały, bez żaluzji. 32,00szt Wykonanie rusztowań przy kominach. 4,00szt Wykonanie „czapek” kominowych z betonu B 25. 1,05x0,55x4=2,31m2 | kpl m2 m2 m2 m m m m3 m szt szt szt m2 | 1,00 435,02 81,36 9,90 48,00 22,60 20,40 3,42 136,00 32,00 32,00 4,00 2,31 |

-    9    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | KNR 4-01 0535/02 KNR 4-01 0414/02 KNR 4-01 0530/02 KNR 2-02 1120/02 KNR 4-02 0409/05 KNNR-8 0501/04 KNR 4-02 0501/03 KNNR-4 0503/06 KNNR-4 0521/05 KNNR-4 0521/06 KNNR-4 0526/05 KNNR-4 0524/03 KNR 2-15W 0540/03 KNR 2-17 0104/05 KNR 2-17 0101/02 KNR 2-16 0601/04 | STWiOR 1 + BHP STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 1 STWiOR 5.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR | Rozebranie fragmentów pokrycia dachu z blachy pod wykonanie kominów. 0,95x0,40x4=1,52m2 Wymiana deskowania dachu z desek. 0,60x2,20x4=5,28m2 Uzupełnienie obróbek blacharskich kominów z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm. (1,60x0,60x2+0,60x0,60x2)x4=10,56m2 Cokolik z płytek gresowych wysokości 10cm układanych na klej metodą zwykłą, z przecinaniem płytek. (21,50x2+1,85)-(1,45x4+1,00x3)=36,05m 3.3. Instalacje c.o. i wod.kan.: Demontaż kotła c.o. 1,00kpl Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych fi 65mm. 8,00m Wymiana odcinka rury stalowej o połącze-niach spawanych fi 50mm. 6,00msc Montaż kotła stalowego wodnego o mocy znamionowej 200kW. 1,00szt Montaż zaworów żeliwnych, kołnierzo-wych fi 40mm. 2,00szt Montaż zaworów żeliwnych kołnierzo-wych fi 50mm. 3,00szt Montaż filtrów siatkowych o średnicy 40mm. 1,00szt Montaż zaworów bezpieczeństwa spręży-nowych gwintowanych, staliwnych o średnicy 25mm. 2,00szt Montaż pompy do c.o. o połączeniach kołnierzowych i średnicy króćców przyłą-czeniowych pomp 30mm. 1,00szt Czopuch z blachy stalowej czarnej gr.4mm (0,40+0,50)x2x4,50=8,10m2 Izolacja wełną mineralną gr. 50mm czopucha c.o. 0,50x4x4,50=9,00m2 Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm na w/w izolacji czopu- | m2 m2 m2 m kpl m msc szt szt szt szt szt szt m2 m2 | 1,52 5,28 10,56 36,05 1,00 8,00 6,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 8,10 9,00 |

-    10    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | KNNR-8 0422/01 KNNR-4 0418/05 KNNR-4 0425/01 KNR 4-02 0517/01 KNNR-4 0412/01 KNNR-4 0412/06 KNNR-4 0436/01 KNR 4-01 0106/02 KNR 4-01 0106/04 KNNR-2 1201/03 KNR 4-01 0102/02 KNR 4-01 0105/02 KNNR-8 0107/05 KNNR-8 0107/05 | 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 10.2. STWiOR 1 STWiOR 10.2. | cha. 0,60x4x4,50=10,80m2 Demontaż grzejnika żeliwnego, członowe-go o pow. grzewczej do 5m2. Sala gimnast.: 1,00kpl Zaplecze sali gimnast.: 2,00kpl Montaż grzejników stalowych dwupłyto-wych o wys. 500mm i dług. 500mm. w.c. sali gimnast.: 2,00szt Montaż grzejników łazienkowych – z rur stalowych gładkich (drabinkowych) 500x800mm. W kabinach natryskowych: 2,00szt Wymiana rur przyłącznych do grzejników stalowych płytowych o średnicy 15mm. 4,00kpl Montaż zaworów grzejnikowych,przeloto-wych mosiężnych (na powrocie – odcina-jące) z pojedynczą regulacją o średnicy 15mm. 6,00szt Montaż zaworów grzejnikowych termo-statycznych typu DANFOS z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu o średni-cy 15mm. 4,00szt Próba instalacji c.o. na gorąco z dokona-niem regulacji. 16,00szt Wykopy wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię gruntu. (3,90+2,20+1,50x2)x0,60x1,00=3,66m3 Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku. Przedmiar jak w poz. 82: 3,66m3 Uzupełnienie w/w wykopów po wykona-niu instalacji kanalizacyjnej – ubitym piaskiem do zapraw. Stopień zagęszczenia Is=0,97. Przedmiar jak w poz. 82: 3,66m3 Wykopy wąskie na zewnątrz budynku w gruncie kat.III, o głębokości do 1,5m. 0,80x1,20x12,00=11,52m3 Zasypanie wykopów ziemią kat.III z dokładnym ubiciem warstwami. Przedmiar jak w poz. 85: 11,52m3 Demontaż rurociągu żeliwnego fi 100mm w wykopie. 3,90+2,20+1,50x2+12,00=21,10m Demontaż rurociągu żeliwnego fi 100mm na ścianie. 3,50+2,50+1,00x2=8,00m | m2 kpl szt szt kpl szt szt szt m3 m3 m3 m3 m3 m m | 10,80 3,00 2,00 2,00 4,00 6,00 4,00 16,00 3,66 3,66 3,66 11,52 11,52 21,10 8,00 |

-    11    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 | KNNR-8 0108/01 KNNR-8 0121/01 KNNR-8 0122/04 KNNR-8 0123/05 KNNR-8 0224/02 KNNR-8 0225/03 KNNR-8 0225/05 KNR 2-16W 0015/03 KNNR-4 0103/02 KNNR-4 0105/01 KNNR-4 0115/01 KNNR-4 0126/01 KNNR-4 0130/01 KNNR-4 0135/01 KNNR-4 0137/02 | STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.2. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.2. STWiOR 1 STWiOR 10.3. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. | Demontaż rurociągu stalowego, ocynko-wanego fi 15mm – 20mm, na ścianie. 18,00m Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego fi 15 – 20mm. 4,00szt Demontaż baterii umywalkowej. 3,00szt Demontaż natrysku ćwierć obrotowego z dźwignią. 4,00szt Demontaż wpustu żeliwnego. 4,00szt Demontaż umywalki porcelanowej. 3,00szt Demontaż ustępu z miską porcelanową. 2,00szt Izolacja rur c.o. z otulinami z pianki poli-uretanowej o grubości 20mm i średnicy nominalnej rur 50mm. Kotłownia, szatnia: 46,00m Montaż rurociągów stalowych ocynkowa-nych, o połączeniach gwintowanych, w gotowym wykopie wewnątrz budynku o średnicy 25mm. 3,00+3,00x2+2,50x6=24,00m Montaż rurociągów stalowych, ocynkowa-nych o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku o średnicy 15mm. 12,00m Dodatek za podejścia dopływowe w ruro-ciągach stalowych – do zaworów, baterii itp. fi 15mm. 10,00szt Próba szczelności instalacji wodociągo-wych stalowych. 36,00m Montaż zaworów przelotowych prostych w instalacji wodociągowej z rur stalowych. 6,00szt Montaż zaworów czerpalnych, mosięznych ze złączką do węża o średnicy 15mm. 2,00szt Montaż baterii umywalkowych stojących. 2,00szt | m szt szt szt szt szt szt m m m szt m szt szt szt | 18,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 46,00 24,00 12,00 10,00 36,00 6,00 2,00 2,00 |

-    12    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 | KNNR-4 0137/07 KNNR-4 0203/04 KNNR-4 0203/02 KNNR-4 0211/03 KNNR-4 0211/02 KNNR-4 0213/05 KNNR-4 0216/02 KNNR-4 0230/02 KNNR-4 0232/02 kalkulacja oferenta KNNR-4 0233/03 KNNR-7 0203/03 + kalkulacja KNR 2-02 1804/11 KNR 2-02 1804/12 + kalkulacja | STWiOR1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.2. STWiOR 1 STWiOR 10.2. STWiOR 1 STWiOR 10.2. STWiOR 1 STWiOR 10.2. STWiOR 1 STWiOR 10.2. STWiOR 1 STWiOR 10.2. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.1. STWiOR 1 STWiOR 10.2. STWiOR 1 + instrukcja producenta STWiOR 1 STWiOR 1 | Montaż baterii natryskowych ściennych, mosiężnych z natryskiem przesuwnym. 2,00szt Montaż rurociągów z PCV kanalizacyj-nych kielichowych w gotowych wykopach o połączeniach wciskowych, o średnicy 160mm. 12,00+1,50+6,00x2=25,50m J.w lecz o średnicy 75mm. 3,00m Dodatek za wykonanie podejść odpływo-wych z rur i kształtek z PVC, o połącze-niach wciskowych, o średnicy 110mm. 2,00szt Dodatek za wykonanie podejść odpływo-wych j.w lecz o średnicy 75mm. 6,00szt Montaż rur wywiewnych z PVC o połącze-niu wciskowym, o średnicy 110mm. 1,00szt Montaż wpustów żeliwnych. 2,00szt Montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego. 2,00kpl Montaż brodzików pod natryski z tworzyw sztucznych 900x900mm. 2,00kpl Montaż kabin natryskowych z tworzyw sztucznych (nietłukące). 2,00kpl Montaż ustępów typu „kompakt”. 2,00kpl 3.4. Boisko sportowe – ogrodzenie: Bramy stalowe przesuwne. 4,00x2,50=10,00m2 Ogrodzenie z siatki ślimakowej stalowej gr.2,2mm, ocynkowanej o wysokości 1,50m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10m z rur o średnicy 70mm (słupki pominiowane i pomalowane dwukrotnie farbą ftalową), obsadzonych w gruncie i obetonowanych betonem B 15. Głębokość osadzenia 1,0m p.p.t. 106,00m Ogrodzenie z siatki j.w o wysokości 2,50m na słupkach stalowych o rozstawie 2,10m z rur o średnicy 100mm, obsadzonych w | szt m m szt szt szt szt kpl kpl kpl kpl m2 m | 2,00 25,50 3,00 2,00 6,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 106,00 |

-    13    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 119 120 121 122 123 124 125 | KNR 2-02 1802/04 + kalkulacja KNR 2-01 0307/02 KNR 2-01 0307/06 KNR 2-02 0206/01 KNNR-2 1201/03 KNNR-6 0404/05 KNNR-6 0502/02 kalkulacja oferenta | STWiOR 1 + szkice STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 3.1. STWiOR 1 STWiOR 2.1. STWiOR 1 STWiOR 8.2. STWiOR 1 STWiOR 8.1. STWiOR 1 + instrukcja producenta | gruncie i obetonowanych betonem B 15. Głębokość osadzenia słupków 1,0m p.p.t. 2,40+8,00=10,40m Furtka z siatki w ramach na słupkach stalo-wych wys. 2,50m. 1,50m Wykopy pod widownię wykonywane ręcznie z przewozem gruntu taczkami na odl. 10m, grunt kat. III. 0,30x1,00x15,00+0,30x0,75x15,00+0,30x x0,40x15,00+0,30x0,70x3,30x2=11,06m3 Dodatek za każde dalsze 10m odległości przewozu. 11,06x2=22,12m3 Ściany betonowe proste o grubości 15cm, wysokości do 3m z betonu B 15. 1,35x15,00x3=60,75m2 3,30x1,70x2=11,22m2 --------------------- 71,97m2 Wypełnienie przestrzeniu przy ścianach betonowych oraz pod kostkę betonową ubitym piaskiem do zapraw. Stopień zagęszczenia Is=0,97. 1,35x0,15x15,00x3+0,80x15,00x0,15x3= 14,15m3 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 32,00+15,00=47,00m Chodniki z kostki brukowej, betonowej grubości 6cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. (32,00+3,30)x1,00+0,95x15,00x3=78,05m2 Montaż siedzisk z tworzywa sztucznego kolorowych z oparciem. Kolor siedzisk do ustalenia z dyr. szkoły. 30,00x3=90,00szt | m m m3 m3 m2 m3 m m2 szt | 10,40 1,50 11,06 22,12 71,97 14,15 47,00 78,05 90,00 |

UWAGA:  podane w kol. 2 publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczo-

wych nie stanowią dla oferenta obowiązku ich stosowania. Podstawy wyliczenia

cen ofertowych oferent stosuje swoje adekwatne do faktycznych nakładów, do

poniesienia a związanych z projektem technicznym, opisem technicznym,

rysunkami, STWiOR oraz przedmiarem robót. Oferent stosuje swoją bazę cenową

i swoje nakłady normatywne a podane w kol. 2 KNR-y i KNNR-y to tylko

ewentualna ale nieobowiązkowa baza nakładów normatywnych do zastosowania

przez oferenta.