Załącznik nr 7 do Umowy użyczenia 3/2009/RZE6 Zasady współpracy pomiędzy:

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Rejonowym Zakładem Energetycznym Miechów

reprezentowany przez:

- mgr inż. Kazimierz Koprowski - Dyrektor RZE Miechów

- mgr inż. Andrzej Dubaj - Kierownik Techniczny RZE Miechów

zwanym dalej „RZE";

a

z siedzibą w	, ulica

zarejestrowanym w	, pod numerem

reprezentowanym przez:

prowadzącym konserwację urządzeń oświetlenia drogowego na zlecenie Urzędu Gminy / Miasta

zwanym dalej „WYKONAWCĄ".

Wykaz miejscowości i obwodów przekazanych do konserwacji oświetlenia ulicznego zawarty jest
w Załączniku nr 2 do „Umowy użyczenia"z dnia

1.   Dokumenty związane:

Niniejsze zasady współpracy zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawnych:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r "Prawo energetyczne" wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z dnia 8 października
1999r.Nr80poz. 912);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003r. Nr 89, poz. 828 z później
szymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych wa
runków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z dnia 29 maja 2007r. Nr 93
poz.623 z późniejszymi zmianami);

- Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej PGE ZEORK Dystrybucja Spółka z o.o.;

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
w PGE ZEORK Dystrybucja Spółka z o.o.;

- Taryfa dla OSD, zatwierdzona przez Prezesa URE;

2.	Konserwacja oświetlenia drogowego dotyczy:

- opraw  oświetleniowych  z  wysięgnikami,  źródłami   światła  oraz  ochroną od  porażeń
(uziemienia ochronne);

- bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego;

- przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych
oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego;

- aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym;

- oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych

- szaf kablowych i pomiarowo - rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo -
sterujących oświetlenia podwieszonego;

- słupów oświetleniowych ( betonowych i metalowych) w oświetleniu wydzielonym wraz
z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk.

3.	Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym.

- przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej;

- czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;

- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

- wymiana bezpieczników;

- czyszczenie opraw ,kloszy i odbłyśników;

- wymiana i naprawa elementów opraw;

- wymiana uszkodzonych źródeł światła;

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- konserwacja konstrukcji  wsporczych,  słupów oświetlenia wydzielonego,  wysięgników,
przewieszek;

- regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego';

- prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego;

- wymiana zniszczonych (uszkodzonych) słupów oświetlenia wydzielonego;

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;

- malowanie konstrukcji stalowych , szafek, wnęk , uzupełnianie opisów;

- wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.

- lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia;

- wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym
pod liniami napowietrznymi n.n.;

- pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli, skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej).

4.	Granice stron.

4.1 Strony ustalają, że granicą stron na obwodach elektrycznych oświetleniowych wydzielonych oraz podwieszonych pod istniejącymi liniami napowietrznymi niskiego napięcia, zasilanych bezpośrednio ze:

- stacji     transformatorowych  -   są zaciski  kablowe  na  podstawach  bezpiecznikowych
w stacji transformatorowych po stronie odbioru;

- skrzyń oświetleniowych - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w stacji
transformatorowych po stronie odbioru, a dla linii napowietrznych zaciski prądowe na słupie
w miejscu podłączenia przewodu zasilającego skrzynkę sterowniczo - pomiarową;

- skrzyni oświetleniowo - rozdzielczych - są zaciski kablowe na podstawach bezpieczniko
wych w skrzyni po stronie odbioru.

4.2.   Urządzenia  takie jak:   stycznik,  zegar,  wyłącznik  w  obwodach  sterowniczych,  obwód sterowniczy od zacisków wejściowych bezpiecznika do urządzenia sterującego pozostają w konserwacji Wykonawcy, a pozostałe elementy w konserwacji RZE. Obsługa liczników energii elektrycznej należy do służb energetycznych RZE.

5.	Zasady przyjmowania reklamacji oświetleniowych.

5.1.	W związku z użyczeniem Gminie / Miastu 	 urządzeń oświetlenia

drogowego, RZE nie będzie przyjmował do realizacji zgłoszeń o braku lub złej działalności
oświetlenia drogowego na terenie Gminy / Miasta

5.2.	Wszystkie reklamacje dotyczące działania oświetlenia drogowego będzie przyjmował Wyko
nawca, konserwujący urządzenia będące przedmiotem użyczenia, pod numerami telefonów:

•    imię i nazwisko	tel. nr -

6.	Wymagania kwalifikacyjne dla osób prowadzących konserwacje oświetlenia drogowego

6.1.	Konserwacją użyczonego Gminie / Miastu	oświetlenia drogowego mogą

zajmować się osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

- dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji,
napraw, kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego;

- eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z za
bezpieczeniem   i   utrzymaniem   należytego   stanu   technicznego   urządzeń   oświetlenia
drogowego,   posiadające   dodatkowo   uprawnienia   w   zakresie   wykonywania   prac
w technologii pod napięciem (PPN);

- Osoby wykonujące prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego, będące pracowni
kami Wykonawcy, powinny okazywać się oryginalnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi
przy każdym dopuszczeniu do pracy na sieci RZE;

- RZE zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wykonawcy do pracy na sieci RZE w przy
padku niezgodności podanego składu osobowego brygady ze stanem brygady w chwili
dopuszczenia lub w przypadku braku oryginalnych zaświadczeń kwalifikacyjnych w miejscu
pracy.

7.	Przystąpienie do prac związanych z konserwacją oświetlenia drogowego.

- Prace konserwacyjne oświetlenia drogowego, podwieszonego na istniejących słupach linii nn,
należy wykonywać bez wyłączania linii, stosując w szerokim zakresie technologię prac pod
napięciem (PPN).

- Zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycz
nych w PGE ZEORK Dystrybucja Spółka z o.o. " prace w technologii ( PPN ) wykonywane są
na polecenie pisemne.

7.3.	Obowiązkiem osoby kierującej  czynnościami osób wykonujących prace na oświetleniu
drogowym jest zgłaszanie się do służb ruchowych RZE z aktualnym wykazem składu brygady
wraz z grupami kwalifikacyjnymi (D, E i PPN) celem uzyskania pisemnego polecenia
na wykonanie pracy.

- Obowiązkiem brygady konserwującej urządzenia oświetlenia drogowego jest utrzymywanie
stałego kontaktu ze służbami dyspozytorskimi RZE.

- Dopuszcza się wykonywanie na urządzeniach oświetlenia drogowego niżej wymienionych prac
bez polecenia:

- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

- wymiana bezpieczników;

- czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników;

- wymiana i naprawa elementów opraw;

- wymiana źródeł światła;

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;

Warunkiem wykonywania ww. prac jest opracowanie przez Wykonawcę instrukcji stanowiskowej montera oświetlenia ulicznego i zapoznanie z nią pracowników.

7.6.	Przed  przystąpieniem   do   wykonywania   prac   nie   wymagających   polecenia   należy
o powyższym powiadomić dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Mocy w Miechowie.

1.1 W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagających wyłączenia linii napowietrznej niskiego napięcia, Wykonawca jest zobowiązany do:

- powiadomienia z jedno tygodniowym wyprzedzeniem RZE o planowanym terminie wyko
nywania prac konserwacyjnych, celem skoordynowania planowanego wyłączenia linii z ru
chem urządzeń w RZE oraz ogłoszeniu przerw w dostawie energii elektrycznej dla ludności

- zgłoszenia się do RZE z aktualnym wykazem składu brygady wraz z grupami kwalifikacyj
nymi celem uzyskania pisemnego polecenia na wykonanie pracy;

- przystąpienia do prac jedynie po wyłączeniu przez pracowników Pogotowia Energetycznego
RZE linii napowietrznej niskiego napięcia i dopuszczeniu Wykonawcy do wykonywania
pracy;

- utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z Rejonową Dyspozycją Mocy podczas wykonywa
nia prac;

- powiadomienia służb dyspozytorskich RZE o zakończeniu prac i gotowości urządzeń
do załączenia pod napięcie;

7.8.	Czas wyłączenia linii niskiego napięcia powinien wynikać z rzeczywistego czasu wykonywa
nych prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego.

7.9.	W   przypadkach   awaryjnych,   wymagających   bezzwłocznego   przywrócenia   sprawności
urządzeniom   oświetlenia  drogowego,  niezbędne  do  wykonania  prace  uzgadniane  będą
na bieżąco.

- RZE zastrzega sobie możliwość niedotrzymania wcześniej ustalonych terminów dopuszczeń
do pracy, jeżeli zmusi go do tego sytuacja awaryjna na innych urządzeniach energetycznych.

- Prace konserwacyjne na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego będą wykonywane bez
koordynacji z RZE , z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa
pracy.

8.   Pracownikom Wykonawcy zabrania się:

•	dokonywania samowolnych wyłączeń obwodów linii niskiego napięcia, na których podwie
szone jest oświetlenie drogowe;

- zrywania plomb na licznikach energii elektrycznej oraz innych urządzeniach będących na
majątku PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.;

- wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilania obwodów oświetlenia drogowego.

- rozszerzania ustalonego w poleceniu zakresu prac;

- dokonywania zmiany miejsca pracy bez powiadomienia służ dyspozytorskich RZE;

9.	Opłaty.

RZE pobierać będzie każdorazowo opłaty wynikające z aktualnie obowiązującej „Taryfy dla OSD" związane z:

- dopuszczeniem Wykonawcy do robót na oświetleniu drogowym wydzielonym lub podwie
szonym, za wyjątkiem robót wynikających z przyczyn dotyczących RZE;

- powiadamianiem odbiorców o przerwie w dostawie energii elektrycznej z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi osoba konserwująca oświetlenie drogowe na jej wniosek i koszt;

- uszkodzeniem lub spowodowaniem błędnego działania układu pomiarowo - rozliczeniowe
go-

10.	Postanowienia końcowe.

Prace na urządzeniach oświetlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania przedmioto
wych zasad współpracy, traktowane będą przez RZE jako samowolna działalność osób po
stronnych. Zawiadomienia o takich faktach będą kierowane do Urzędu Gminy / Miasta
	 jako niedotrzymanie przez Urząd podpisanej Umowy uży
czenia a także do Państwowej Inspekcji Pracy jako stworzenie zagrożenia dla osób postron
nych.

RZE	WYKONAWCA