PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa budynku

świetlicy wiejskiej”

Nazwy i kody CPV: 45262700-8 „przebudowa budynków”

Adres obiektu budowlanego: Grodzonowice, 28-530 Skalbmierz

nr ewid. działki 6, powiat” kazimierski

woj. świętokrzyskie

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Skalbmierz, 28-530 Skalbmierz

ul. T. Kościuszki nr 1

Data opracowania przedmiaru robót: 2010-06-15

-    2    -

2. Spis działów i rozdziałów robót:

  - Budowa kominów;

  - Więźba dachowa z pokryciem dachu;

  - Izolacja cieplna stropodachu;

  - Fundamenty betonowe;

  - Ścianki działowe i zamurowania;

  - Tynki i okładziny wewnętrzne;

  - Podłogi i posadzki;

  - Stolarka;

  - Roboty kowalsko-ślusarskie;

  - Malowanie;

  - Tynki zewnętrzne z izolacją cieplną;

  - Schody zewnętrzne, podjazd, chodniki;

  - Zbiornik na ścieki sanitarne V=6m3

-    3    -

3. Przedmiar robót:

| L.p. | # Podstawa do ustalania cen jednostkowych robót lub jedno- stkowych nakła- dów rzeczowych | Zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskaza-niem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wylicze-niem ilości do wykonania. | # Jednostka miary robót podstawo- wych | # Ilość jedno- stek miar robót podsta- wowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | KNR 4-01 0212/03 KNR 4-01 0349/02 KNR 2-02 0122/01 KNR 2-02 0122/01 + kalkulacja KNR 2-02 0219/05 KNR 4-01 0419/02 KNR 4-01 0322/01 KNR 4-01 0208/04 KNR 4-01 0535/04 KNR 4-01 0535/06 KNR 4-01 0535/08 | 3.1. Roboty remontowe zawiązane z budową kominów: Kod CPV: 45262500-6 „roboty murarskie i murowe” Rozebranie elementów konstrukcji betonowej, zbrojonej fragmentu „rampy” w celu umożliwienia wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 6,00x1,25x0,15+0,25x0,25x1,00x4=1,38m3 Rozebranie fragmentów ścian szczytowych z cegły oraz fragmentu ściany pod kanał dymowy dla „kominka”. 12,50x0,38x0,12x2+0,60x0,38x3,00=1,82m3 Kominy wolnostojące pod dachem z cegły p. palonej kl.15, na zaprawie cem.wap. „8”MPa oraz dla „kominka (0,64+0,44+1,03)x0,38x2,00+0,60x0,38x3,00=2,28m3 Kominy wolnostojące ponad dachem z cegły klinkie-rowej „35”MPa, na zaprawie do klinkieru. (0,64+0,44)x0,38x0,60+1,03x0,38x1,30=0,76m3 Nakrywy („czapki”) betonowe na kominach o średniej grubości 7cm, z betonu B 25. (0,74+0,54+1,13)x0,50=1,20m2 1,20x0,90+0,90x0,80=1,80m2 Uzupełnienie fragmentów murów przy proj. murłatach o grubości 1c, z cegły p.palonej kl. 100, na zaprawie cem.wap. „5”MPa. (12,50+13,80)x2x0,25x0,25=3,29m3 Obsadzenie w wieńcu i murze kotew stalowych mocu-jących murłaty fi 16mm co 1,5m. [(12,50+13,80)x2]:1,50=35,00szt Przebicie otworów dla kanałów dymowego i wentylacyj-nych o pow. do 0,05m2 i grubości do 40cm. 8,00szt 3.2. Więźba dachowa i pokrycie wraz z obróbkami blacharskimi: Kod CPV: 45260000-7 „roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne” Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. 13,80x2=27,60m Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. 3,50x4=14,00m Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, murów ogniowych, okapów z blachy nie nadającej się do użytku (0,50+0,15)x13,80x2+0,60x12,50x2=32,94m2 | m3 m3 m3 m3 m2 m3 szt szt m m m2 | 1,38 1,82 2,28 0,76 1,20 3,29 35,00 8,00 27,60 14,00 32,94 |

-    4    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | KNR 2-02 0406/01 KNR 2-02 0406/04 KNR 2-02 0407/02 KNR 2-02 0407/04 KNR 2-02 0408/01 KNR 2-02 0408/02 KNR 2-02 0408/05 KNR 2-02 0408/08 KNR 2-02 0409/04 KNR 4-01 0511/01 KNR 2-02 0410/04 KNR 2-02 0508/05 KNR 2-02 0508/04 KNR 2-02 0510/04 KNR 2-02 0511/01 wacetob-pzitb KNR 2-02 0511/02 wacetob-pzitb KNR 2-02 0511/03 wacetob-pzitb KNR 2-02 0535/08 wacetob-pzitb | Murłaty o przekroju poprzecznym do 180cm2. (12,20+13,50)x2=51,40mx0,14x0,14=1,007m3 Płatwie o przekroju poprzecznym ponad 180cm2. (5,80+8,80)x2x0,16x0,16=0,748m3 Podwaliny krótkie o długości ponad 2m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2. 2,00x0,16x0,16x10=0,512m3 Słupy o długości do 2m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2. 0,16x0,16x1,40x10=0,358m3 Miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym do 180cm2. 0,10x0,10x1,20x20=0,24m3 Kleszcze o przekroju poprzecznym do 180cm2. 0,038x0,16x2x2,00x5=0,122m3 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju poprzecznym do 180cm2. 0,075x0,16x7,50x9x2+0,075x0,16x6,00x8x2=2,772m3 Krokwie narożne o przekroju poprzecznym ponad 180cm2. 0,16x0,16x8,50x4=0,870m3 Wymiany i rozpory. 2,00x0,16x0,16x2=0,102m3 Deska czołowa okapu. (13,50+14,80)x2=56,60m +(13,8+1,25)=18,8m (daszek) Ołacenie połaci dachowych łatami drewnianymi o rozstawie ponad 24cm. (14,80+4,20)x0,50x6,80x2=129,20m2 13,50x6,00x0,50x2=81,00m2 + daszek: 13,8x1,25=17,25 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe fi 18cm. Przedmiar jak w poz. 21:56,60m Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe fi 15cm (daszek nad „rampą”). 13,80m Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, okrągłe fi 15cm. 3,50x5=17,50m Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną powłoką poliester standard z zastosowaniem folii paroprzepusz-czalnej. Przedmiar jak w poz. 22: 227,45m2 Gąsiory baryłkowe systemu CENTROSTAL z blachy stalowej powlekanej powłoką poliester standard. 4,20+8,50x4=38,20m Blachy okapowe powlekane powłoką poliestrową. Przedmiar jak w poz. 21: 56,60m +18,80m (daszek) Dopłata do cen krycia dachów blachą za obrobienie wywiewek, podpórek, sztyc itp. 3,00szt | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m2 m m m m2 m m szt | 1,007 0,748 0,512 0,358 0,24 0,122 2,772 0,870 0,102 75,40 227,45 56,60 13,80 17,50 227,45 38,20 75,40 3,00 |

-    5    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | KNR 4-01 0519/04+ 0519/05 KNR 4-01 0804/07 KNR 4-01 0429/02 KNR 2-02 0607/02 KNNR-2 0602/05 KNR 2-02 0201/01 KNR 2-02 0203/01 KNR 2-02 0121/03 KNR 2-02 0122/01 KNNR-3 0301/01 KNNR-3 0302/02 KNNR-3 0303/02 | 3.3. Izolacja cieplna stropodachu: Kod CPV: 45321000-3 „izolacja cieplna” Rozebranie pokrycia stropodachu z papy. 12,50x13,50=168,75m2 Zerwanie warstwy cementowej pod pokryciem z papy. Przedmiar jak w poz. 30: 168,75m2 Rozebranie zasypki stropodachu. Przedmiar jak w poz. 30: 168,75m2 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna pod i na izolacji termicznej – z folii polietylenowej, szerokiej. Przedmiar jak w poz. 30: 168,75x2=337,50m2 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej o łącznej grubości 150mm, układane na sucho. 168,75x3=506,25m2 3.4. Fundamenty betonowe: Kod CPV: 45262300-4 „betonowanie” Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z betonu C16/20 (B 20) pod ścianki działowe. (5,65+2,50x2+2,75+1,20+2,00+1,50x2+1,30x2)x0,25x x0,25=1,39m3 3,00x0,25x1,00=0,75m3 (przy rampie pom. „9”) (4,50x2+3,10)x0,25x1,00=3,02m3 (pod proj. schody) Fundament pod „kominek” z betonu C16/20 (B 20). 2,00x1,00x0,35=0,70m3 3.5. Ścianki działowe i zamurowania: Kod CPV: 45262500-6 „roboty murarskie i murowe” Ścianki działowe o grubości 12cm z płytek z betonu komórkowego 59x24x12cm, na zaprawie cementowo-wapiennej „5”MPa. (3,00+2,65x2+0,90+1,20+2,00+5,65+1,50x2+1,30x2+ +1,30x2)x3,00=78,75m2 minus otwory: 0,90x2,05x3+1,00x2,05x2+1,10x2,05x x2+1,60x2,05= -17,42m2 Komin wentylacyjny w pom. „3” i „4” z cegieł pełnych kl. 150, na zaprawie cementowo-wapiennej „5” MPa. 0,64x0,38x3,00=0,73m3 Rozbiórka fragmentów ścian z cegły sylikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej pod projektowane otwory drzwiowe. 1,60x2,30x0,38x2+1,10x2,30x0,38+0,6x0,6x0,4=3,90m3 Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm, na zaprawie cem.wap. „5”MPa. 1,30x2,20x0,38+0,60x2,20x0,38+1,10x1,40x0,38= 2,17m3 Ręczne przebicie otworów w ścianach dla wykonania wentylacji pom. „6” i „7”. 0,15x0,25x0,38x2=0,03m3 | m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 | 168,75 168,75 168,75 337,50 506,25 5,16 0,70 61,33 0,73 3,90 2,17 0,03 |

-    6    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | KNR 2-02 0125/05 KNR 4-01 0322/02 KNR 2-02 0101/06 wacetob-pzitb KNR 4-01 0701/05 KNR 4-01 0701/11 KNR 2-02 0803/03 KNR 2-02 0803/06 KNR 2-02 0829/01 KNR 2-02 0829/06 KNNR-2 1201/03 KNNR-2 1201/02 KNNR-2 0602/02 KNNR-2 1202/01 + 1202/03 | Założenie belek stalowych I NP. 160 jako nadproża drzwiowe z osiatkowaniem. (2,00x2x2+1,50x2)x17,90=196,90kg Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PCV (bez żaluzji). 9,00szt Ściana z bloczków betonowych pod pom. „9” na zapra-wie cementowej „8”MPa. 3,00x0,25x1,00=0,75m3 3.6. Tynki i okładziny wewnętrzne: Kod CPV: 45410000-4 „tynkowanie” Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach. (5,63x2+5,65x2+12,96x4)x3,00=223,20m2 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach. 145,60m2 Tynki zwykłe III kategorii ścian wykonywane ręcznie. (3,00+0,80+2,65+2,50x6+1,20x2+1,80x2+3,00+5,65x2+ +1,60x4+1,30x4+2,95x2+1,30x8+2,75+1,98+5,00+ +5,65+4,20x2+5,63x2+12,96x2)x3,00=391,83m2 minus otwory: 0,90x2,05x6+1,00x2,05x4+0,60x1,70x3+ +1,60x2,05x2+1,10x1,70x2+1,50x1,50x4+1,75x1,50= -44,25m2 Tynki zwykłe III kategorii stropów wykonywane ręcznie. 145,60m2 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej. (5,65x2+4,20x2+0,80+2,00x2+2,50x2+1,30x8+1,50x4+ +1,30x4)x2,00=102,20m2 minus otwory: 0,90x2,05x4+1,00x2,05x2+1,10x2,05x2= -15,99m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi o wymiarach 20x20cm, na klej metodą zwykłą. Przedmiar jak w poz. 49: 86,21m2 3.7. Podłogi i posadzki: Kod CPV: 45432100-5 „kładzenie i wykładanie podłóg” Podkład na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw. 145,60x0,15=21,84m3 Podkład murarski na podłożu gruntowym z gruzu cegla-nego zalanego zaprawą cementowo-wapienną. Przedmiar jak w poz. 51: 21,84m3 Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) grubości 50mm, układana na zaprawie. 145,60m2 Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej „8”MPa, grubości 3cm. 145,60m2 | kg szt m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 | 196,90 9,00 0,75 223,20 145,60 347,58 145,60 86,21 86,21 21,84 21,84 145,60 145,60 |

-    7    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | KNR 2-02 1115/01 KNR 4-01 0703/02 KNNR-2 1206/02 KNNR-2 1206/07 KNR 2-02 1118/01 KNR 2-02 1118/08 KNR 2-02 1120/01 KNR 2-02 1120/02 KNNR-7 0701/02 KNNR-7 0701/05 wycena własna KNNR-7 0505/01 KNNR-7 0505/06 KNNR-2 1104/01 | Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych. 73,00+19,20=92,20m2 Wtopienie w warstwę z poz. 54 – siatki „rabitza” z drutu o średnicy 1mm i o oczkach 10x10mm. Przedmiar jak w poz. 54: 145,60m2 Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej „Gamrat-Rekord 42 PUR” grub. 2,0mm, na kleju Winylep. Atest dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Przedmiar jak w poz. 55: 92,20m2 + wywinięcia na ścianę na wys. 10cm (łukiem) (5,63+12,96+5,65+5,00)x2x0,10=5,85m2 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCW. Przedmiar jak w poz. 57: 98,05m2 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. 145,60-92,20=53,40m2 Posadzki z płytek gresowych polerowanych o wymia-rach 60x60cm, układanych na klej w „karo”. Przedmiar jak w poz. 59: 53,40m2 Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 10cm z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej. 2,50x2+1,20x2=7,40m (pom. „3”) Cokolik wysokości 10cm z płytek kamionkowych, szkliwionych układanych na klej metodą zwykłą, z przecinaniem płytek. Przedmiar jak w poz. 61: 7,40m 3.8. Stolarka: Kod CPV: 45421100-5 „ instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów” Okna jednoramowe z PVC z profili pięcio lub sześcio-komorowymi z zestawem szyb o współczynniku <1,1W/m2k, z okuciami obwiedniowymi o pow. do 1m2. 1,10x0,85x7+1,15x0,90+0,60x0,60=7,94m2 Okna j.w lecz o pow. ponad 2m2. 1,50x1,50x4+1,75x1,50=11,63m2 Nawiewniki higrosterowane EHA 755 o wydajności przepływu strumienia powietrza ~50m3/h montowane w górnej części okna. 11,00szt Drzwi aluminiowe z profili cienkościennych powleka-nych szklone zestawem szyb o wsp. <1,1W/m2k ( szyby bezpieczne 02), ocieplone, z samozamykaczem i dwoma zamkami. 1,60x2,10x3+1,10x2,10+1,00x2,10x2=16,59m2 Wiatrołap aluminiowy z profili cienkościennych powlekanych. (3,00+1,50x2)x2,70-1,00x2,10x2=12,00m2 Ościeżnice stalowe, typowe z pomalowaniem. 7,00szt | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m2 m2 szt m2 m2 szt | 92,20 145,60 98,05 98,05 53,40 53,40 7,40 7,40 7,94 11,63 11,00 16,59 12,00 7,00 |

-    8    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | KNNR-2 1103/02 KNR 4-01 0321/01 KNNR-2 1301/01 KNNR-2 1301/02 KNNR-2 1402/06 KNR 4-01 0322/01 KNNR-2 1902/01 KNNR-2 1902/03 KNR 2-02 0926/01 IGM KNR 2-02 0929/03 IGM KNR 2-05 1007/01 | Skrzydła wewnętrzne drzwiowe płytowe z płyty wióro-wej, oszklone (typ łazienkowy z małą szybą i otworami wentylacyjnymi u dołu skrzydeł), fabrycznie wykończo-ne, konfekcjonowane (wykończenie opaskami). 0,80x2,00x3+0,90x2,00x2+1,00x2,00x2=12,40m2 Obsadzenie parapetów z płyty wiórowej laminowanej grub. 4cm (imitacja marmuru) 1,20x8+0,70+1,85+1,60x4=18,55m 3.9. Roboty kowalsko-ślusarskie: Kod CPV: 45340000-2 „instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego” Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyzno-we. 3,50x2+3,00=10,00m Pochwyty stalowe na wspornikach przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych ( 1 rura na wys. 75cm od podestu zaś druga na wys.90cm) - obustronnie. (6,00+1,80)x2=15,60m 3.10. Malowanie: Kod CPV: 45442100-8 „roboty malarskie” Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem tynków wewnętrznych. (347,58+145,60)-86,21=406,97m2 Obsadzenie w pom. „4” wsporników (jeden stały a drugi uchylny) dla osób niepełnosprawnych. 2,00szt 3.11. Tynki zewnętrzne z izolacją cieplną: Kod CPV: 45321000-3 „izolacja cieplna” Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grub. 10cm metodą lekką mokrą „ATLAS STOPER”, z wyprawą z tynku akrylowego Ceresit N lub R – faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie o grub. 1,5mm. (14,00+12,50)x2x3,35=177,55m2 minus: 1,50x1,50x4+1,15x0,90+1,10x2,10+1,75x1,50+ +1,60x2,10= -18,33m2 J.w lecz ościeży płytami styropianowymi o grubości 3cm 1,50x3x0,25x4+(1,15+0,90x2)x0,25+(1,10+2,10x2)x x0,25+(1,75+1,50x2)x0,25+(1,60+2,10x2)x0,25=9,20m2 Nałożenie na podłoże, na cokole budynku farby gruntu-jącej CERESIT CT 16. (12,50+13,80)x2x0,65=34,19m2 Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej na cokole z tynku żywicznego o fakturze kornikowej, grub. 2,0mm. Przedmiar jak w poz.77: 34,19m2 „Podsiębitka” okapu i daszku z blach trapezowych, powlekanych (mały trapez) w kolorze białym. (14,80+12,50)x2x0,50+13,00x1,25=70,85m2 | m2 m m m m2 szt m2 m2 m2 m2 m2 | 12,40 18,55 10,00 15,60 406,97 2,00 159,22 9,20 34,19 34,19 70,85 |

-    9    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 | KNR 2-02 0506/02 KNR 4-01 0102/03 KNR 2-02 0218/01 KNR 2-02 1121/05 KNNR-6 0102/02 KNNR-6 0104/03 KNNR-6 0113/05 KNNR-6 0404/01 KNNR-6 0502/02 KNNR-7 0301/01 KNNR-7 0301/06 KNNR-7 0506/01 KNR 4-01 0213/01 | Podokienniki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm. 1,60x0,30x4+1,25x0,30+1,20x0,30x7+0,70x0,30+ +1,85x0,30=5,58m2 3.12. Schody zewnętrzne, podjazd, chodniki: Kod CPV: 45111291-4 „roboty w zakresie zagospodarowania terenu” Wykop wąskoprzestrzenny pod fundament schodów. (3,55x2+3,10)x0,30x1,00+3,50x0,30x1,00+1,25x0,30x x1,00=4,49m3 Schody betonowe z betonu B 20, zewnętrzne na gotowym podłożu. 3,55x3,60x0,40+1,40x1,25x0,40=5,81m Okładziny schodów z płytek gresowych o powierzchni ryflowanej, nieszkliwionych, antypoślizgowych układa-nych na klej mrozoodporny do gresu, metodą kombino-waną. 3,55x3,60+3,65x0,40x2+3,60x0,15x4+7,80x1,25+ +3,00x0,25+1,25x0,15x5=29,30m2 Koryta o głębokości 20cm w gruncie kat. II – IV. 3,60x9,00+28,00x2,50+1,25x4,00=107,40m2 Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm po uwałowaniu. Przedmiar jak w poz. 84: 107,40m2 Warstwa podbudowy grub. 10cm (po uwałowaniu) z kruszywa łamanego. Przedmiar jak w poz. 84: 107,40m2 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm, kolorowe, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 9,00x2+28,00+12,50+1,30+2,50=62,30m Chodniki z kostki brukowej, betonowej, kolorowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej. Przedmiar jak w poz. 84: 107,40m2 Podpory stalowe (słupki) podtrzymujące konstrukcję krat pomostowych ( z pomalowaniem konstrukcji). 0,60x10x10,00x1,05=63,00kg Pochylnia dla osób niepełnosprawnych szer. 120cm i długości 600cm z krat pomostowych stalowych, ocynko-wanych na konstrukcji nośnej, stalowej (z pomalowa-niem konstrukcji). Kraty: 1,20x6,00x34,05=245,16kg Krawędź z kątownika 120x80x7mm: 6,00x2x10,60= 127,20kg Daszek aluminiowy nad drzwiami wejściowymi koloru brąz z płytą poliwęglanową dymną o wymiarach 120x200cm. 1,20x2,00=2,40m2 Wykonanie opaski betonowej grub. 7cm przy budynku z betonu B 25. (15,20+12,50+5,50)x0,70=23,24m2 | m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m m2 kg kg m2 m2 | 5,58 4,49 5,81 29,30 107,40 107,40 107,40 62,30 107,40 63,00 372,36 2,40 23,24 |

-    10    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 94 | Wycena własna BCO 68/09 Obiekt 5580 | Kominek murowany z cegły p.palonej kl. 15 obłożony płytami z gresu polerowanego imitującego marmur koloru jasnego, czerwonego, z wkładem żeliwnym i szybą ogniotrwałą. Półka jako płyta kamienna z granitu gr.4cm. Kominek wyposażony we wszystkie akcesoria niezbędna do jego funkcjonowania. 1,00kpl 3.13. Zbiornik na ścieki sanitarne V=6m3 Kod CPV: 45232420-2 „roboty w zakresie ścieków” Zbiornik na ścieki sanitarne, szczelny, bezodpływowy, okresowo wybieralny z betonu B 20 wg projektu typowego KB 4-4.12.5/37. Wykonanie kompleksowe łącznie z wykopami i uporządkowaniem terenu po wykonaniu zbiornika. 6,00 m3 p.uż. | kpl m3 p.u. | 1,00 6,00 |

UWAGA: zgodnie z załączoną kserokopią protokołu z dnia 2010-06-01 mieszkańcy wsi

Grodzonowice wykonają następujący zakres robót (roboty te nie uwzględnia

przedmiar robót):

- rozebranie podłogi w sali tanecznej wraz z legarami i warstwą podsypki,

- rozebranie posadzek betonowych wraz z warstwą podsypki w pomieszczeniach pozostałych,

- wykucie okien i drzwi (wszystkie),

- likwidacja studni,

- rozebranie ścianek działowych,

- rozebranie schodów zewnętrznych przy drzwiach wejściowych,

- usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórek.